Výrobek:

Dřevěné vnější (vchodové) dveře, typ IV-78

Typové označení: 				DD IV 78

Zamýšlené použití: Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

Pavel Fischer

Průmyslová 2048, 594 01 Velké Meziříčí

Česká republika

IČ: 44132573

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 	systém 3

Posuzování a ověřování vlastnosti: Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 147 – 13/Z dne 18.01.2011

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 - Dřevěné vnější dveře jednokřídlové otočné, plné, prosklené, dovnitř otevíravé

| Základní charakteristiky | Vlastnost |  | Harmonizovaná technická specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak | Třída 3 |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu | Třída C |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 2A |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | Npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Nebezpečné látky | neobsahuje |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Odolnost proti nárazu | Npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | 350 N |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Výška a šířka (minimální průchozí) | Uvedeny ve smlouvě nebo npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Možnost úniku | Npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Akustické vlastnosti | Npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Součinitel prostupu tepla | Ug = 0,7 | 1,2 W/(m2K)* | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
|  | Ug =0,7+ Up=1,0 | 1,3 W/(m2K)* |  |
|  | Up = 1,0 | 1,2 W/(m2K)* |  |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 0,7 | 47g | Parametrový list EN 410 |
|  | Ug = 0,6 | 47g |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu v | Ug = 0,7 | 69v | Parametrový list EN 410 |
|  | Ug = 0,6 | 69v |  |
| Průvzdušnost | Třída 3 |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |

Tabulka 2 - Dřevěné vnější dveře jednokřídlové otočné, plné, prosklené, ven otevíravé

| Základní charakteristiky | Vlastnost |  | Harmonizovaná technická specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak | Třída 3 |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu | Třída C |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 3A |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Nebezpečné látky | neobsahuje |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Odolnost proti nárazu | npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | 350 N |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Výška a šířka (minimální průchozí) | Uvedeny ve smlouvě nebo npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Možnost úniku | npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Akustické vlastnosti | npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Součinitel prostupu tepla | Ug = 0,7 | 1,2 W/(m2K)* | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
|  | Ug=0,7+ Up=1,0 | 1,3 W/(m2K)* |  |
|  | Up = 1,0 | 1,2 W/(m2K)* |  |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 0,7 | 47g | Parametrový list EN 410 |
|  | Ug = 0,6 | 47g |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu v | Ug = 0,7 | 69v | Parametrový list EN 410 |
|  | Ug = 0,6 | 69v |  |
| Průvzdušnost | Třída 3 |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |

Vlastnosti dřevěných vnějších (vchodových) dveří, typ IV-78 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1 a 2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Velké Meziříčí dne: 01.07.2013					         		 Pavel Fischer

Majitel firmy

Zeleně označené v tabulkách – uvádět hodnoty podle používaného skla (pro všechny varianty zasklení na základě podkladů od výrobce izolačních skel.

Následující údaje jsou jen pro Vaši informaci – nejsou součástí prohlášení o vlastnostech

Poskytování prohlášení o vlastnostech (PoV)

1. Kopie prohlášení o vlastnostech každého výrobku, který je dodán na trh, se poskytne buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

Pokud ovšem jediný uživatel odebírá dodávku více kusů jednoho výrobku, může k ní být připojena pouze jedna kopie prohlášení o vlastnostech buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

2. Pokud o to příjemce požádá, musí mu být poskytnuta kopie prohlášení o vlastnostech v písemné podobě.

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 můţe být kopie prohlášení o vlastnostech zpřístupněna na internetové stránce, a to za podmínek stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60. Tyto podmínky mimo jiné zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech k dispozici nejméně po dobu stanovenou v čl. 11 odst. 2 Nařízení EU č. 305/2011.