Výrobek:

Dřevěná okna a balkónové dveře, typ IV-68

Typové označení: 				EURO IV - 68

Zamýšlené použití: Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

Pavel Fischer

Průmyslová 2048, 594 01 Velké Meziříčí

Česká republika

IČ: 44132573

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 	systém 3

Posuzování a ověřování vlastnosti: Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0221 – 07/Z dne 25.07.2011

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 - Dřevěná okna jednokřídlová, dvoukřídlová a tříkřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

| Základní charakteristiky | Vlastnost |  | Harmonizovaná technická specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak | Třída 4 |  | EN 14351-1+A1 |
| Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu | Třída C |  | EN 14351-1+A1 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 8A |  | EN 14351-1+A1 |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | Npd |  | EN 14351-1+A1 |
| Nebezpečné látky | neobsahuje |  | EN 14351-1+A1 |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | 350 N |  | EN 14351-1+A1 |
| Akustické vlastnosti | Npd |  | EN 14351-1+A1 |
| Součinitel prostupu tepla | Ug = 1,1 | 1,3 W/(m2.K) | EN 14351-1+A1 |
|  | Ug = 1,0 | 1,2 W/(m2.K) |  |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 | 61g | Parametrový list - EN410 |
|  | Ug = 1,0 | 61g |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu v | Ug = 1,1 | 78v | Parametrový list - EN410 |
|  | Ug = 1,0 | 78v |  |
| Průvzdušnost | Třída 4 |  | EN 14351-1+A1 |

Tabulka 2 - Dřevěné balkónové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové se sloupkem – otevíravé a sklápěcí, otevíravé

| Základní charakteristiky | Vlastnost |  | Harmonizovaná technická specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak | Třída 4 |  | EN 14351-1+A1 |
| Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu | Třída C |  | EN 14351-1+A1 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 9A |  | EN 14351-1+A1 |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | npd |  | EN 14351-1+A1 |
| Nebezpečné látky | neobsahuje |  | EN 14351-1+A1 |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | 350 N |  | EN 14351-1+A1 |
| Akustické vlastnosti | npd |  | EN 14351-1+A1 |
| Součinitel prostupu tepla | Ug = 1,1 | 1,3 W/(m2.K) | EN 14351-1+A1 |
|  | Ug = 1,0 | 1,2 W/(m2.K) |  |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 | 61g | Parametrový list - EN410 |
|  | Ug = 1,0 | 61g |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu v | Ug = 1,1 | 78v | Parametrový list - EN410 |
|  | Ug = 1,0 | 78v |  |
| Průvzdušnost | Třída 4 |  | EN 14351-1+A1 |

Vlastnosti dřevěných oken a balkónových dveří, typ IV-68 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1 – 2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Velké Meziříčí dne: 01.07.2013					         		 Pavel Fischer

Majitel firmy

Zeleně označené v tabulkách – uvádět hodnoty podle používaného skla (pro všechny varianty zasklení na základě podkladů od výrobce izolačních skel.

Následující údaje jsou jen pro Vaši informaci – nejsou součástí prohlášení o vlastnostech

Poskytování prohlášení o vlastnostech (PoV)

1. Kopie prohlášení o vlastnostech každého výrobku, který je dodán na trh, se poskytne buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

Pokud ovšem jediný uživatel odebírá dodávku více kusů jednoho výrobku, může k ní být připojena pouze jedna kopie prohlášení o vlastnostech buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

2. Pokud o to příjemce požádá, musí mu být poskytnuta kopie prohlášení o vlastnostech v písemné podobě.

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 můţe být kopie prohlášení o vlastnostech zpřístupněna na internetové stránce, a to za podmínek stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60. Tyto podmínky mimo jiné zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech k dispozici nejméně po dobu stanovenou v čl. 11 odst. 2 Nařízení EU č. 305/2011.